创新区工程师成果发布中心实训室设备项目技术要求标注“▲”条款证明材料

请逐条提供针对以下清单内加注“▲”条款证明材料

注：仅需对加清单内加注“▲”条款提供证明材料，未加注“▲”技术参数可以从以下清单中删除，不用提供证明资料。

1、6栋音乐厅设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台机械 |  |  |  |  |
| 1、 | 舞台灯杆 |  |  |  |  |
| 1.1 | △灯光吊杆 | 12 | 套 | 1、大功率减速齿轮箱交流电机，运作速度每分钟不＜3米 2、可八台吊点编组同步运作，同组吊点存在安装落差情形下仍能同步均速运行 3、六级精度精密钢制齿轮，可抗瞬时强冲击 4、内置PLC控制器，直接连接控制室中控器，无需另购外接控制装置 5、运行采样变频控制，无论满负荷或无负载，速度偏差＜1% 6、光耦电子定位，可调式机械定位，双触点开关限位，带差速保护、防坠保护、断电检测保护及超载保护 7、RS485群控、干触点控制、单机无线遥控 8、静态负重：悬吊标称负载1.25倍的重物，48小时内位移＜5mm 9、动态负重：悬吊标称负载1.1倍的重物，在90%行程连续运作10次，每次定位偏差不＞5mm 10、可选配无线管理者钥匙，遇紧急情况可遥控切断单设备及编组设备的电源，可增强安全性 ▲11、以上序号1-10须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求 12、基本规格参数： ①螺杆吊装尺英寸：260×110mm ②最大行程：不＜12000mm ③标载负重：不＜250kg ④天花开槽：不＞φ175mm ⑤功率：不＞250W ⑥额定电压：220V 50Hz |  |
| 1.2 | 其他安装辅材 | 4 | 套 | 1、采用特有技术绕线轮打滑装置和发条弹簧缓冲装置 2、RS485群控、干触点控制、单机无线遥控 3、主动放线有源绕器，组合排线内含2.5平方电源线*8、带护套1.2钢索（可作地线）*2，四芯带屏蔽DMXA512信号线*2，能自适应吊点同步运作 ▲4、以上序号1-3须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求 5、基本规格参数 ①设备尺英寸：不＞280*394*700 ②最大行程：不少于12000mm ③天花开孔尺英寸：φ175 ④自重：25kg ⑤功率：60W |  |
| 1.3 | 固定灯光杆体 | 1 | 条 | 面光灯光杆体 1、300mm*300mm螺丝铝合金三角架，12米。 2、主管:Φ50*3.0mm,横管:Φ30*2.0mm,斜管:Φ25*2.0mm,方通接口,三面斜管。 |  |
| 1.4 | 固定灯光杆体 | 3 | 条 | 一顶光灯光杆体 1、300mm*300mm螺丝铝合金三角架，10米。 2、主管:Φ50*3.0mm,横管:Φ30*2.0mm,斜管:Φ25*2.0mm,方通接口,三面斜管。 |  |
| 1.5 | 智能电源控制系统 | 1 | 套 | 1、额定电压：380V/400V，波动范围-40%~+20% 2、滤波效果：在APF容量范围内，谐波补偿后电流总谐波畸变率应＜5% 3、有源滤波器的动态响应时间：≤10ms 4、相/线：三相四线或三相三线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。其中三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线滤波 5、模块容量≥100A |  |
| 2、 | 舞台机械辅材 |  |  |  |  |
| 2.1 | 金属线槽 | 60 | 米 | 1、镀锌金属桥架100*50*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.2 | 金属电线保护管 | 50 | 米 | 1、镀锌Φ25线管； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.3 | 电源电缆 | 50 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-YJY-4X10+1X6mm²； 2.包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.4 | 电源电缆 | 200 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYJY 3*2.5mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.5 | 16A灯光电源母插座 | 15 | 个 | 1、16A电源三芯母插座； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.6 | 16A灯光电源公插头 | 15 | 个 | 1、16A电源三芯公插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 二 | 舞台灯光 |  |  |  |  |
| 1、 | 供电、控制部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 灯光控制台 | 1 | 台 | 1、≥6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 2、内置2个电动可调可视角度的15.4英英寸触摸屏,内置一个9英寸高亮度触摸屏，可外置1个触摸屏 3、≥15个高精度手动推杆（60mm） 4、2个AB场手动推杆(100mm) 5、1个主控推杆，一个调光轮 6、6个编码器（带PUSH功能） 7、1个高灵敏轨迹球 8、2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号 9、MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，支持RDM |  |
| 1.2 | DMX512信号放大器 | 3 | 套 | 1、每路采用独立的电源供电，各路之间采用光电隔离技术，耐压250V，真正做到独立输出，大大的提高抗干扰能力，且保护设备的安全。 2、对任何标准的DMX512信号都可以进行放大。 3、采用光电隔离技术以保护控制台不受外部电源电压或浪涌电压冲击而损害。 4、每台放大器有不少于一组标准的DMX512信号输入。不少于1路信号直通输出、8路光电隔离输出，且都有输入输出指示。 5、电气参数 工作电压：AC180-240V/50/60Hz 连续工作时间：24小时 信号线输入：三芯/五芯卡侬头插座 |  |
| 1.3 | 智能电源控制系统 | 1 | 套 | 1、额定电压：380V/400V，波动范围-40%~+20% 2、滤波效果：在APF容量范围内，谐波补偿后电流总谐波畸变率应＜5% 3、有源滤波器的动态响应时间：≤10ms 4、相/线：三相四线或三相三线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。其中三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线滤波 5、模块容量≥150A |  |
| 2、 | 灯具部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | LED螺纹聚光灯 | 14 | 盏 | 1、 电源电压: AC100~240V，50/60Hz； 2、 额定功率:≥200W；LED:COB； ▲3、 视网膜蓝光危害等级:不高于RG1；显色指数：不低于Ra：96.6；（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 4、 光源寿命: 50000 小时； 5、出光角度：最小光束角度 15 ° , 最大光束角度 60 ° 6、 色温: 5600±150K； 7、 控制模式：DMX512/手动； 8、散热：无风机散热。 |  |
| 2.2 | LED染色灯 | 18 | 盏 | 1、光源：LED 光源，不低于18 颗（RGBW 四合一）灯珠，单颗灯珠功率不低于15W； 2、灯珠寿命：50000 小时； 3、调光：0-100%线性调光； 4、协议：标准 DMX512 协议； 5、透镜角度 45 °； 6、水平: 540°,解析度8/16Bit; 7、垂直: 270°,解析度8/16Bit; 8、散热：无风机散热。 |  |
| 2.3 | LED切割电脑灯 | 2 | 盏 | 1、供电参数：额定电压需满足AC 100V-240V，适配50/60Hz频率，宽电压环境稳定运行；额定功率≥700W，保障强劲输出。 2、光源配置：≥650W白光LED模组，光源寿命≥20,000小时。 3、光学指标：光斑均匀度≥90%，光束角度支持4°-45°可调。 4、色彩功能：支持CMY无极混色（青色、品红、黄色）。 5、CTO色温2700K-6500K线性调节；实现双向旋转彩虹效果。 6、图案功能：≥2个图案盘，固定图案盘配备6个固定图案片+动感图案（带图案抖动），旋转图案盘配备7个插拔式旋转图案片（带图案抖动）。 7、切割与棱镜：≥1个四棱镜。 8、核心调控：DMX线性高清调焦（2米至无限远清晰度调节），内置雾化镜实现柔化效果调节；支持0-100%线性调光、5%-100%光圈顺滑调整，1-25次/秒超高速频闪（含随机及脉冲模式）。 9、控制模式：兼容声控、自走、主从、DMX512、RDM模式，操作灵活多样； 10、通道与软件：国际标准DMX512控制通道≥35个。 11、扫描定位：水平扫描角度≥540°，垂直扫描角度≥270°，16Bit高精度扫描，具备自动回位纠正功能； 12、散热系统：具有温度智能监控系统，根据灯具不同位置的温度高低，自动调节散热系统，控制灯具温度。 13、净重＜等于30kg。 14、灯具达到防尘防油烟级别，防护等级不低于IP66 |  |
| 3、 | 舞台灯光辅材 |  |  |  |  |
| 3.1 | 金属线槽 | 100 | 米 | 1、镀锌金属桥架100*50*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.2 | 金属线槽 | 50 | 米 | 1、镀锌金属桥架200*100*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.3 | 金属电线保护管 | 50 | 米 | 1、镀锌Φ25线管； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.4 | 电源电缆 | 50 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-YJY-4X10+1X6mm²； 2.包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.5 | 电源电缆 | 600 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYJY 3*2.5mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.6 | DMX512信号控制线 | 400 | 米 | 1.RS485 1P*7/0.20； 2.包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.7 | 卡侬母头 | 80 | 个 | 1、3芯卡侬母插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 3.8 | 卡侬公头 | 80 | 个 | 1、3芯卡侬公插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.9 | 卡侬母座 | 80 | 个 | 1、3芯卡侬母插座； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.10 | 16A灯光电源母插座 | 80 | 个 | 1、16A灯光电源三芯母插座； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.11 | 16A灯光电源公插头 | 80 | 个 | 1、16A灯光电源三芯公插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.12 | 16A灯光电源母插头 | 80 | 个 | 1、16A灯光电源三芯母插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 三 | 舞台音响 |  |  |  |  |
| 1、 | 扩声控制系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 数字调音台 | 1 | 台 | 一、包含不少于1台数字调音台，参数要求如下： 1、需支持网络音频传输方式，所有传输设备、接口、板卡必须是同品牌、同系列； 2、调音台DSP输入输出处理通道不少于64路（输入不少于48路，输出不少于16路）； ▲3、采样频率需支持96kHz；内置主控触摸屏幕数：≥3个10英寸或2个15英寸；多功能电动推子：≥30个；（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 4、支持外接不少于两个品牌的效果插件服务器； 5、USB接口支持不少于48通道多轨录制及回放（若数字调音台界面不满足48通道或不支持，需增加外置录音设备实现）； 6、数字调音台界面本地不少于24路Mic/Line输入，不少于12路Line输出，不少于2通道AES数字输入，不少于2通道AES数字输出；（若数字调音台界面没有本地接口或数量不够，需增加本地接口箱来满足本地输入输出数量）； 7、内置或外置不少于1组的字时钟同步IO接口，不少于1组的GPIO接口； 8、内置I/O接口扩展卡槽； 二、包含不少于1张AES协议卡，参数要求如下： 1、与调音台为同一品牌； 2、不少于16通道AES数字输入，不少于16通道AES数字输出； |  |
| 1.2 | DANTE协议卡 | 1 | 块 | 1、与调音台为同一品牌； 2、不少于64输入输出通道卡； 3、不少于2个EtherCON以太网接口； |  |
| 1.3 | 舞台接口箱 | 2 | 套 | 1、与调音台为同一品牌； 2、支持网络音频传输方式； 3、话筒/线路输入,XLR接口不少于16路； 4、线路输出,XLR接口不少于8路； 5、采样频率＞或等于96kHz； 6、接口箱数量根据各品牌特点配置 |  |
| 1.4 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-综合演艺管控平台 1、支持使用模式切换，包括不限于会议模式，演出模式等； 2、具有音频播放控制管理功能； 3、具备设备实时连接状态监控功能(如：电源时序器，网络音频矩阵等具有网络控制协议的设备)； 4、具备音频处理器音频输入/输出信号实时状态监控查看功能； 5、支持灯控台界面控制； 6、支持移动端访问平台UI界面进行控制； 7、支持电源控制（如：音响、灯光、舞台机械、LED屏系统 电源控制等）； 8、具有多管理权限界面，包括但不限于分为普通用户和工程师管理功能界面，普通用户界面仅对音量调节、照明亮度等基本功能开放，为避免普通用户误操作，音响、灯光、会议、舞台机械、Led等各个子系统调试需进入工程师界面操作等。 9、以上序号1-9须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求 |  |
| 1.5 | 数字音频接口 | 1 | 套 | 1、多通道播放器，可同时播出≥64通道WAV音轨； 2、音频格式：16/24-bit立体声，48k或44.1k线性 PCM； 3、频率响应：在20Hz到 20kHz范围内（±0.5dB）； 4、总谐波失真+噪声（在 48K，线性）：＜0.005%。 |  |
| 2、 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 2、1 | 左右声道主扩声扬声器 | 4 | 个 | 1、有效频率范围：不劣于120Hz-20KHz； 2、最大声压级：≥129dB； 3、覆盖角度(-6dB)H×V：100° x 8°； 4、低频单元：＜等于10英寸 5、高频单元：≥5个1英寸 6、含原装安装吊架 7、具有无电缆链接导轨装置；（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） ▲8、在负载情况下，音箱可通过自带装置进行角度调节，安全位置锁定设置。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） ▲9、须具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件，并提供针对本场地的声场分析报告（须提供产品官网内软件介绍截图及彩页资料）；须通过与扬声器同品牌的3D声学模拟计算软件提供左右声道扬声器组的详细安装信息（须提供扬声器组软件数据截图） |  |
|  | 左右声道主扩声扬声器 | 2 | 个 | 1、有效频率范围：不劣于120Hz-20KHz； 2、最大声压级：≥129dB； 3、覆盖角度(-6dB)H×V：100° x 8°； 4、低频单元：＜等于10英寸 5、高频单元：≥5个1英寸 6、含原装安装吊架 7、具有无电缆链接导轨装置；（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 8、在负载情况下，音箱可通过自带装置进行角度调节，安全位置锁定设置。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 9、须具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件，并提供针对本场地的声场分析报告（须提供产品官网内软件介绍截图及彩页资料） 10、须通过与扬声器同品牌的3D声学模拟计算软件提供左右声道扬声器组的详细安装信息（须提供扬声器组软件数据截图） |  |
| 2、2 | 超低频扬声器 | 2 | 个 | 1、最大声压级:≥131dB(Pink-noise)； 2、频率响应：低频下限＜等于33Hz； 3、低音单元:≥2个15英寸； 4、支持DSP处理，对电平、均衡、延时等功能进行控制 5、音箱前面板提供指示灯，可通过软件快速寻找音箱连接状态 |  |
| 2.3 | 台唇补声扬声器 | 5 | 个 | 1、最大声压级:≥131dB； 2、频率响应:不劣于58-20 kHz； 3、单只扬声器水平覆盖角度：90°； 4、单只扬声器垂直覆盖角度：50°； 5、高频单元:≥1英寸； 6、低音单元:≥12英寸； 7、支持用户自定义预设 8、支持不少于2个线路/麦克风输入通道，带单独的增益控制器和单声道混音输出 |  |
| 2.4 | 舞台返送扬声器 | 4 | 个 | 1、最大声压级:≥131dB； 2、频率响应:不劣于58-20 kHz； 3、单只扬声器水平覆盖角度：90°； 4、单只扬声器垂直覆盖角度：50°； 5、高频单元:≥1英寸； 6、低音单元:≥12英寸； 7、支持用户自定义预设 8、支持不少于2个线路/麦克风输入通道，带单独的增益控制器和单声道混音输出 |  |
| 2.5 | DSP数字功率放大器 | 4 | 台 | 1、需选用与扬声器同品牌的数字功率放大器，每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； 2、选用的数字功率放大器数量必须满足以上扬声器最大声压级要求和招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，每通道负载阻抗不得＜8欧，内置扬声器数据库，可快速调用扬声器参数； 3、数字AES/模拟输入延迟：不＞1ms； 4、数字功率放大器需具备数字AES或模拟的音频信号输入接口； 5、每通道额定功率输出≥1250W/8Ω； 6、应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对数字音频处理器或数字功率放大器行实时监控及控制编程； ▲7、根据线阵列数量，可进行自动EQ设置；可自定义场地温度，提供延时设定的准确度（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） |  |
| 2.7 | 功率放大器控制软件 | 1 | 套 | 1、原厂配套软件，可对功放系统进行集中控制和监测； 2、可根据现场实际投射距离，在软件上手动设置扬声器安装高度，可自动进行扬声器覆盖角度模拟计算，分析出扬声器的声场辐射状况，根据模拟结果，调整扬声器的安装高度，实现线性阵列扬声器组指向性控制，优化整体声场覆盖均匀度。 3、内置系统调试工具； 4、支持实时分析仪（RTA）功能； 5、控制软件可以设置超低频扬声器距离主扩扬声器的距离，现场温度，根据这两个参数的不同设置，超低频扬声器可以自动计算延迟线的DSP调整 |  |
| 2.8 | 音控室监听音箱 | 2 | 个 | 1、2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备5“锥形低音单元和1”半球形高音单元。 2、不劣于54Hz-30kHz频率响应。 3、45WLF以及25WHF双功放系统，不低于高性能70W功率放大能力。 |  |
| 2.9 | 专业监听耳机 | 1 | 副 | 1、频响范围：不劣于15-25000Hz； 2、最大输入功率≥200mW； 3、产品阻抗：55欧姆； 4、灵敏度：≥91dB。 |  |
| 2.10 | 网络交换机 | 1 | 台 | 1、≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps，静音款 |  |
| 3、 | 话筒及音源系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 音视频播放电脑 | 1 | 台 | 1、不低于12核处理器；16GB内存；512GB固态硬盘；2GB显存；27"显示器；含配套鼠标、键盘； 2、含Cubase Pro14编辑软件。 |  |
| 3.2 | 专业声卡 | 1 | 台 | 1、不少于二进二出USB专业声卡； 2、采样率不＜192kHz，位深度度不＜24 位，动态范围不＜ 102dB，总谐波失真低于 0.003% |  |
| 3.3 | 真分集无线话筒接收机 | 2 | 台 | 1、四个接收机通道集成于一个1RU 2、每个通道拥有独立的增益控制、显示电平表和XLR输出 3、不低于60MHz的调谐范围 4、具备频率扫描，自动分配频率，及红外同步功能 5、具备音频合并功能 6、具备射频级联端口 7、具备以太网联网接口 8、不低于55dB可独立调整增益 9、标配DANTE数字网络音频接口 10、具备AES256加密功能 11、支持频率分集功能 12、支持软件集成，实现监控和控制 13、支持第三方控制 |  |
| 3.4 | 手持话筒发射器(含话筒头) | 4 | 支 | 1、与接收机相同品牌、系列匹配使用 2、具备AES256位可加密技术 3、不低于120dB动态范围 4、发射功率可调，最大RF发射功率不低于20mW； 5、支持AA电池或者专用锂电池，使用专用锂电池工作时长不低于10小时 6、机身采用金属结构 7、具备锁定功能，防止被误操作意外发生。 8、超心形动圈话筒，频率响应：50Hz-16KHz，灵敏度(mV/Pa):-51,5dBV/Pa |  |
| 3.5 | 腰包发射器 | 4 | 台 | 1、与接收机相同品牌、系列匹配使用 2、具备同步设置频率的红外端口 3、具备AES256位可加密技术 4、支持额外提供更多频率的模式 5、发射功率可调，最大RF发射功率不低于20mW； |  |
| 3.6 | 头戴话筒 | 4 | 套 | 1、传感器类型:电容 2、拾音模式:超心形 3、频率响应:不劣于20Hz-20KHz 4、灵敏度(dBV/Pa):不劣于-56dBV/Pa 5、等效自噪:不劣于43dB(A) 6、声压:不劣于152dB 7、颜色：棕褐色 |  |
| 3.7 | 领夹话筒 | 4 | 套 | 1、微型领夹式全指向电容话筒提供饱满清晰的声音 2、指向性：全向型 3、频率响应：不劣于 50Hz-20KHz, 4、灵敏度：不劣于 -38dBV/Pa 5、最大声压级：不劣于 120dB 6、动态范围：不劣于 100dB |  |
| 3.8 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1、有源天线分配系统， 2、具备一对BNC同轴输入，五对BNC同轴输出 3、具备用于接收机的直流供电端 4、具备天线供电能力 5、频段范围：不劣于470-960MHz 6、连接器类型：BNC 7、阻抗：50Ω |  |
| 3.9 | 指向性天线 | 2 | 个 | 1、有源指向性天线； 2、阻抗:50Ω； 3、电源要求:来自同轴线缆的10-15伏直流偏移,75mA 4、接收模式：不少于70° 5、增益设置：不劣于-6dB至+12dB |  |
| 3.10 | 音频隔离器 | 4 | 台 | 1、双通道无源DI盒 |  |
| 3.11 | 鼓套装话筒 | 1 | 套 | 全套专业鼓话筒套装 1、心形动圈乐器话筒1支： 频率响应自:不劣于 50 Hz-- 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -56.5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 不劣于1.5 mV/Pa 2、心形动圈底鼓话筒1支： 频率响应自:不劣于 50 Hz-- 12 KHz 灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -55 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 不劣于1.75 mV/Pa 3、心形动圈军鼓/通鼓话筒3支： 频率响应自: 不劣于50 Hz-- 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -57 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 不劣于1.45 mV/Pa 4、心形电容乐器话筒2支： 频率响应自: 不劣于40 Hz--18 KHz 灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -48.5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa):不劣于 3.8 mV/Pa 5、4.6米XLR-XLR线缆7条,话筒夹3只 鼓边夹3只,便携包一个 |  |
| 3.12 | 小振膜电容话筒 | 4 | 支 | 1、具备不劣于15dB衰减器 2、具备无变压器的前置放大器电路 3、传感器类型: 电容 4、拾音模式: 心形 5、频率响应自:不劣于 20 Hz - 20 KHz 6、灵敏度 (dBV/Pa): 不劣于-41.0 dBV/Pa 7、灵敏度 (mV/Pa): 不劣于8.5 mV/Pa 8、等效自噪: 19 dB (A) 9、声压: 不劣于 150 dB |  |
| 3.13 | 大振膜电容话筒 | 4 | 支 | 1、双振膜设计可捕捉稳定、可控的低音和平滑、细腻的高音。 2、出众的屏蔽技术（正在申请专利）可以降低手机、平板电脑、Wi-Fi、笔记本电脑或无线电的干扰。 3、灵敏度经过优化，可确保话筒能与所有接口配合使用，并能捕捉各种音源，涵盖轻柔的人声到处理最响亮的乐器，包括鼓、吉他放大器和号角等高声压级音源。 4、坚固的全金属结构提升了耐用性。 5、流线型小尺英寸设计，适合专业视频内容，不会遮挡表演者或环境。 6、高级悬挂式防震系统可抑制不必要的机械噪音、嗡嗡声和振动声。 7、可拆卸磁性吸附式噗声过滤网，适合安装的防震架。与话筒的内部噗声过滤网结合使用时，这项双级过滤系统可显著增强对不必要的爆破音“噗”声的阻抗*。 8、传感器类型: 电容 9、拾音模式: 心形 10、频率响应自:不劣于 20 Hz-- 20 KHz 11、灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -38,0 dBV/Pa 12、灵敏度 (mV/Pa): 不劣于17.8 mV/Pa 13、信噪比: 77 dB(A) 14、声压: 140 dB SPL |  |
| 3.14 | 通用乐器动圈话筒 | 4 | 支 | 1、传感器类型: 动圈 2、拾音模式: 心形 3、频率响应自: 不劣于40 Hz-15 KHz 4、灵敏度 (dBV/Pa):不＜ -54.5 dBV/Pa 5、灵敏度 (mV/Pa): 不＜1.9 mV/Pa |  |
| 3.15 | 通用人声动圈话筒 | 1 | 支 | 1、 传感器类型: 动圈 2、拾音模式: 超心形 3、频率响应自: 不劣于50 Hz-16 KHz 4、灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -51,5 dBV/Pa 5、灵敏度 (mV/Pa): 不劣于2,7 mV/Pa |  |
| 3.16 | 长杆话筒支架 | 6 | 根 | 1、落地升降话筒架，高度98-160cm可调 |  |
| 3.17 | 短杆话筒支架 | 4 | 根 | 1.适合通鼓、军鼓上、低通鼓等。 |  |
| 4、 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 会议服务器 | 1 | 台 | 一、会议服务器参数要求如下： 1、支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 2、主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3、设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时＜等于5ms。 4、设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5、前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6、具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7、主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8、支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9、具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、不少于四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、不少于四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作；具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统；会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 10、WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11、超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13、采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间＜等于5ms。 14、支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 ▲15、出于信息安全考虑，要求投标的全数字会议系统综合控制软件需通过信息系统安全等级（三级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 16、投标的全数字会议系统综合控制软件与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。 二、会议话筒处理器参数要求如下： 1、具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值； 2、当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 3、具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 ▲4、后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）；处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 5、具有≥1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口 6、采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ▲7、产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 8、具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围 9、具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 |  |
| 4.2 | 服务管理软件 | 1 | 套 | 1、软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2、支持同声传译功能。 3、内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4、支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 5、软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |  |
| 4.3 | 基础讨论主席终端鹅颈咪(含底座） | 1 | 台 | 1、采用心型指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产化芯片，安全保密、核“芯”可控。 2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3、具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 4、具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 5、具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥10200 mAh，可持续≥14小时发言。 6、支持后台≥5段EQ调节功能。 ▲7、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况；可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置（提供功能界面截图并加盖公章佐证） 8、具备全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。 |  |
| 4.4 | 基础讨论代表终端鹅颈咪(含底座） | 7 | 台 | 1、采用心型指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产化芯片，安全保密、核“芯”可控。 2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3、代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。具有声控功能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥10200 mAh，可持续≥14小时发言。 5、支持后台≥5段EQ调节功能。 6、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 7、具备全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。 8、可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 |  |
| 4.5 | 无线AP | 1 | 台 | 1、遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3、支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4、支持WPA3安全协议。 5、支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |  |
| 4.6 | 充电箱 | 1 | 台 | 1、充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |  |
| 4.7 | POE网络交换机 | 1 | 台 | 1、不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，带POE供电 |  |
| 5、 | 内部对讲系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 无线对讲机 | 4 | 台 | 1、灰尘和水浸：不低于IP54 2、不少于16个信道； 3、模式：数字和模拟 4、频率范围：VHF：136-174Mhz，UHF：403-470Mhz 5、LED指示电池状态及预警提示； |  |
| 6、 | 舞台音响辅材 |  |  |  |  |
| 6.1 | 金属线槽 | 150 | 米 | 1、镀锌金属桥架100*50*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.2 | 金属电线保护管 | 50 | 米 | 1、镀锌Φ25线管； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.3 | 电源电缆 | 50 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-YJY-4X16+1X10mm² ； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.4 | 电源电缆 | 200 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYJY 3*2.5mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.5 | 其他辅材线材线缆 | 1 | 批 | 含音频线、专业流动话筒线、护套音箱线、无线话筒馈线、数字音频线。满足系统使用需求 |  |
| 6.6 | 网线 | 305 | 米 | 1、6类网线； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.7 | 综合接口箱 | 2 | 个 | 1、综合接口箱(卡侬、电源等），根据现场情况定制； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 6.8 | 综合接口箱 | 4 | 个 | 1、舞台地板盒(卡侬、电源等），根据现场情况定制； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 6.9 | 卡侬母头 | 40 | 个 | 1、3芯卡侬母插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 6.10 | 卡侬公头 | 40 | 个 | 1、3芯卡侬公插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.11 | 卡侬母座 | 30 | 个 | 1、3芯卡侬母插座； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.12 | 音频接插头、接插件 | 1 | 批 | 含3芯卡侬公插座、4芯音箱插头、4芯音箱插座。满足系统使用需求 |  |
| 6.13 | 42U机柜 | 2 | 个 | 1、42U机柜，600mm宽*800mm深 2、含机柜螺丝，安装设备所需要的托板托架。 |  |
| 6.14 | 智能电源控制系统 | 1 | 套 | 1、额定电压：380V/400V，波动范围-40%~+20% 2、滤波效果：在APF容量范围内，谐波补偿后电流总谐波畸变率应＜5% 3、有源滤波器的动态响应时间：≤10ms 4、相/线：三相四线或三相三线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。其中三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线滤波 5、模块容量≥150A |  |
| 四 | 舞台视频及中控系统 |  |  |  |  |
| 1、 | LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | LED全彩背景主屏 | 31.95 | ㎡ | 一、显示屏： 1、外型尺寸：长8330mmX高3850mm ； 2、整屏显示尺寸：长8330mmX高3850mm，约31.95㎡ ，整屏分辨率：4472*2064； 3、显示屏类型：LED类型采用RGB全倒装驱动，晶圆倒置封装/无引线焊接工艺，COB封装，像素构成1R1G1B实像素,点间距≤1.86mm，像素密度≥288906点/㎡； 4、全倒装COB：光源采用全倒装芯片（RGB全倒装），无打线工艺，芯片直接焊接在PCB上，发光晶片单边尺寸≤90µm； 5、为保证屏体平整度，箱体尺寸640mm*480mm，模组尺寸320mm*160mm，一体压铸成型箱体，支持模组、接收卡、电源完全前维护； 6、采用大模组设计，PCB 尺寸≥320mm×160mm，屏体拼缝减少 50%；具备防呆设计，模组任意位置安装替换；模组需带底壳设计，配合全压铸箱体，精度高，平整度好，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥12个，磁吸力≥100N，电源、HUB、接收卡需采用分离式模块化设计，出现故障可以维护其中细小模块，拆卸维护便捷； 7、支持模块校正和数据存储及回读校正数据； 8、PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018； 9、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响； 10、防止刮蹭伤害屏幕，LED表面具备的硬度等级≥4H级； 11、箱体内部：电源、接收卡、HUB板为分体结构，不接受三合一结构。 12、白平衡亮度≥600cd/m²，0-100%任意可调，软件0-255级可调，智能色温：标准9300K；亮度均匀性≥95%； 13、多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 14、色域覆盖率sRGB≥120%。色域重合度＞95%；色度均匀性在±0.003Cx,Cy内，对比度≥10000:1，刷新频率≥3840Hz，换帧频率为60Hz，灰度等级≥13bit，亮度衰减率≤5%(10000小时)。 15、可视角度水平视角≥160°，垂直视角≥160°灰度处理等级≥13bits，屏幕反射率（屏幕反光率）≤1%。像素中心距偏差≤1%。亮度均匀性≥95%，色度均匀性：在±0.003 Cx,Cy 之内， 16、高精度压铸铝设计，支持选配铸铝/钢材等多种材料设。后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计、内部系统卡元器件有很好的保护作用，具有防尘防潮效果； 17、投标产品须通过CCC强制认证，提供相应证书复印件并加盖供应商鲜章。 二、LED屏备品备件参数要求如下： 1、含12张同批次模组、2张接收卡、2套电源。 |  |
| 1.2 | LED会标屏 | 7.37 | ㎡ | 1、像素点间距 1.86mm，像素密度点288900/㎡； 2、显示尺寸：11.52*0.64m，约7.37㎡； 3、发光点颜色组合 1R1G1B； 4、发光芯片封装形式：SMD1515； 5、单元模组尺寸 320mm*160mm； 6、最佳可视距离 1-50 米； 7、水平可视角度：160°； 8、最大功耗 790W/㎡； 9、使用寿命 100000 小时； 10、LED 像素失控率：≤0.0001； 11、色温：3200-9300K可调； 12、驱动方式：恒流源驱动； 13、刷新：38400超刷新； 14、屏体供电：工作电压 220V±15%。 |  |
| 1.3 | LED全彩后区辅助屏 | 6.14 | ㎡ | 1、整屏显示尺寸：不＜1280*2400mm*2块 整屏分辨率：不低于688*1290 2、箱体尺寸：640*480mm 3、LED灯封装形式：COB 4、物理间距：不＞1.86mm 5、箱体分辨率：344*258点 6、维护方式：前维护 7、刷新:3840hz 8、亮度：0-600cd/m²（可调） 9、驱动方式:恒流驱动 10、色温：2000~12000可调 11、整屏视角(H/V):160°/160° 12、箱体材质:压铸铝箱体箱 13、亮度均匀性:98% 14、工作电压 AC200V~240V（50~60Hz） 15、峰值功耗: ＜等于400W/m²（600nit白平衡下测试） 16、帧速率: ≥60 HZ 17、运行环境温度: -20℃～40℃ 18、工作温度：-10℃~+40℃ 19、维护方式：全前维护 20、防护等级：IP40 |  |
| 1.4 | 视频拼接器 | 1 | 台 | 1、输入接口：1 × HDMI 2.0，2 × HDMI 2.0， 4 × HDMI 1.3，1×USB3.0（播放U盘内的图片或视频）； 2、输出接口：24路千兆网口，最大带载1560万像素，单台设备输出最大宽度16384，高度8192；4路光纤口，OPT1支持发送网口1~10数据，OPT2支持发送网口11~20数据，OPT3支持发送网口21~24数据；1路HDMI1.3输出接口，用于预监输出显示；1路3D接口； 3、音频输入输出：HDMI、DP支持伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入输出，支持输出音量 4、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 5、支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 6、支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 7、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 8、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作。 |  |
| 1.5 | PLC配电柜 | 1 | 台 | 1、功率冗余20%以上，按照显示屏最大功率计算； 2、PLC远程控制，支持远程上电、分步上电 ； 3、配套电箱，空开数量满足设备使用需求； 4、具有短路、断路、过流、过压、欠压以及防雷等多种保护功能 5、各种元器件均为国产化 。 |  |
| 1.6 | 固定安装结构架 | 31.95 | ㎡ | 1、包含吊装钢结构焊接、防腐。 |  |
| 1.7 | 边框结构 | 7.37 | ㎡ | 1、包含吊装钢结构焊接、防腐。 |  |
| 1.8 | 固定安装结构架 | 6.14 | ㎡ | 1、包含吊装钢结构焊接、防腐。 |  |
| 1.9 | LED控制器 | 1 | 台 | 1、不低于12核处理器；16GB内存；512GB固态硬盘；2GB显存；27"显示器；含配套鼠标、键盘； |  |
| 2、 | 视频矩阵系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-视频矩阵 1、主机具备≥11个输入卡槽，≥5个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps。 2、支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。 3、支持B/S和C/S管理控制架构，支持windows、IOS、Android操作系统访问主机及交互操作；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频。 4、单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放。 5、基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，无需独立音频卡，支持音频单独传输，HDMI板卡可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出。 ▲6、配置IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流;采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能;支持通过RS-232和TCP/IP控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 7、具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能。 8、单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥20个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。 9、具备图层参数设置功能，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加；并采用无极缩放算法，保障画面放大缩小细节不丢失。 10、内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。 11、支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿；同时支持双电源备份、输入和输出端口备份功能。 |  |
| 2.2 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-拼矩Windows客户端管 1、软件支持运行在Windows 7 64位及以上操作系统，支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作。 2、具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式。 3、具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示。 4、具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕大小和位置，以及可调整字幕的背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。 5、具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能。 6、内置客户端操作指引视频教程。 7、具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。 |  |
| 2.3 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-HDMI输入卡 1、接口类型：HDMI1.4 2、接口数量：≥20 3、输入信号：HDMI 4、最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |  |
| 2.4 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-HDMI输出卡 1、接口类型：HDMI1.4 2、接口数量：≥12 3、输出信号：HDMI 4、最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |  |
| 2.5 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-HDBaseT输入卡 1、接口类型：HDBaseT 2、接口数量：≥24 3、输入信号：HDBaseT 4、最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |  |
| 2.6 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-HDBaseT输出卡 1、接口类型：HDBaseT 2、接口数量：≥8 3、输出信号：HDBaseT 4、最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |  |
| 2.7 | 分布式节点 | 3 | 台 | 分布式节点（双绞线） 1、输入接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，输出接口支持有≥1x HDBaseT网口；≥1x HDMI TYPE-A监视输出口，≥1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2、使用先进的HDBaseT传输技术，≥10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 3、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。分辨率支持≥4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 4、HDMI线可支持≥15米，传输距离远，双绞线长度支持≥100米，支持通过双绞线POC远程供电。 5、支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传，波特率≥256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持≥38KHz载波调制。 6、支持USB在线升级固件。 7、支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |  |
| 2.8 | 分布式节点 | 5 | 台 | 分布式节点（双绞线） 1、输入接口支持有≥1x HDBaseT网口，输出接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，≥2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2、使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 3、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。分辨率支持≥4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 4、HDMI线可支持15米，传输距离远，双绞线长度支持100米，支持通过双绞线POC远程供电。 5、支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传，波特率≥256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6、支持USB在线升级固件。 7、支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |  |
| 2.9 | 分布式节点 | 2 | 台 | 分布式节点（光纤） 1、输入接口支持有≥1xHDMI TYPE-A ；≥1xDVI-D；≥1x3.5mm音频，输出接口支持有≥1xSFP 光纤接口、≥1xHDMI TYPE-A，支持≥1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2、使用标准SFP接口,标配1310nm SFP+光模块，支持LC双芯单、多模光纤技术。 3、完全支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准，支持≥3840X2160 @30Hz的高清分辨率，输出口的分辨率可设置，提供多种常用分辨率可选择。 4、HDMI线可支持15米，使用LC双芯单、多模光纤技术，传输距离支持2千米。 5、支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传功能。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6、支持USB在线升级固件。 7、支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |  |
| 2.10 | 分布式节点 | 2 | 台 | 分布式节点（光纤） 1、输入接口支持有≥1x SFP光纤接口，输出接口支持有≥1xHDMI TYPE-A ；≥1xDVI-D；1x3.5mm音频，≥2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2、支持标准SFP接口,标配1310nm SFP+光模块。 3、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准，支持≥3840X2160 @30Hz的高清分辨率。 4、HDMI线可支持15米，使用LC双芯单、多模光纤技术，传输距离支持2千米。 5、支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传功能。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6、支持USB在线升级固件。 7、支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |  |
| 2.11 | 无线接收器 | 1 | 套 | 1、标配2个USB传屏器；传屏器可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能；TYPE-C接口最大投屏画面分辨率优于或等同于3840p 30帧；投屏器通过USB接口或TYPE-C接口同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。 2、内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置≥Mali-G52 MP2双核，≥Quad-Core A55四核处理器、≥2G内存、≥16GB存储空间。 3、具有多国语言界面，支持切换汉语/英语/法语/德语/西班牙语/意大利语。 4、支持将Windows、Mac OSX、Windows平板、IOS平板/手机、Android平板/手机显示内容以无线形式同屏到任何显示终端上。 5、接收机带载投屏器数量≥16个；同时投屏显示设备≥9个。 6、接收端具有网络设置功能，可连接外部网络；当手机连接接收端投屏时，仍可无线上网。 7、具有BYOM功能，通过个人电脑运行视频会议软件，调用接收机连接的摄像头、麦克风；把拍摄的画面共享到电脑。 8、具有云端投屏功能，通过WEB端，实现远程投屏功能。 9、Android和iOS操作系统设备可通过投屏软件推送视频、照片、音乐至接收机。 10、支持用户自定义开机界面；支持定时开关机功能，可设置无线投屏主机定时开关机。 11、支持将硬件发射器配置为主控发射器，主控发射器独享投屏，不受其他设备干扰。 12、支持PC电脑、手机、iPad、同时进行镜像反控，可设置多端同时控制或者主持人控制模式。 13、可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频。安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制。 14、输入端口：USB3、0≥1个；USB2、0≥1个；HDMI 2、0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2、0（3840p 30帧）≥2个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。 |  |
| 3、 | 直播录播系统部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 红外网络摄像机 | 2 | 台 | 1、摄像机采用≥1/1.8英寸、≥842万像素的UHD CMOS传感器，可输出分辨率≥4K@60的画面，并具备≥30倍光学变倍镜头。 2、镜头焦距≥30x, f = 7.1mm～210mm，F1.61～F5.19。 3、具备RS232和RS485串口，支持预置位数量≥255个，预置位精度：＜等于0.1°。 4、水平视场角：≥59.2°~ 2.5°；支持水平转动范围：≥-170°～+170°，垂直转动范围：≥-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：≥1.7° ~ 100°/s，俯仰：≥1.7° ~ 69.9°/s。 5、具备重力传感器，支持图像自动翻转功能。 6、支持AAC、G711音频编码。 7、具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口、≥1路网络接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，HDMI或3G-SDI与USB、LAN可同时输出≥3路高清数字信号。 |  |
| 3.2 | 网络控制键盘 | 1 | 台 | 1、可控制摄像机(或云台)转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机其他参数设置。 2、支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA控制协议。 3、具有LCD显示屏、支持中英文菜单、带按键声音提示。采用三维控制杆，对摄像机变速调控，手感灵活。独特的控制码学习功能，可以自行修改控制码指令。 4、通信波特率：2400、4800、9600、19200bps。采用RS485、RS422、RS232多种接口控制信号，可接255个摄像机。最长通信距离：1200M（0、5MM双绞线）。 5、显示：LCD蓝屏液晶显示屏，按键：电脑键盘按键设计。 |  |
| 3.3 | POE网络交换机 | 1 | 台 | 1、不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，带POE供电 |  |
| 3.4 | 43寸液晶电视 | 6 | 台 | 1、≥43英寸，支持高清显示画面 2、含壁挂安装支架 |  |
| 3.5 | 高清录播一体录像机 | 1 | 台 | 一、高清录播一体机参数要求如下： 1、内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 ▲2、具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频;具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址；加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。(需提供实物接口图佐证) 3、设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 4、具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 5、异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 6、具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 7、音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容； 8、主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 9.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 10、音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 二、自动录制控制内嵌软件参数要求如下： 1、软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2、软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。 3、软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 4、软件支持多画面模式等，支持自定义布局。 5、软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 |  |
| 3.6 | 视频处理器 | 1 | 台 | 1、规格：2盘位塔式 2、CPU：不低于Intel® Celeron® J4125 64-bit 4-core 2.0(基本频率)/2.7(睿频频率)GHz 3、内存：不低于2GB DDR4 non-ECC（可扩充到6GB(2GB+4GB)） 4、网口：不低于RJ-45 1GbE网络埠：2(支持Link Aggregation/故障移转) 接口：USB3.2Gen1端口：2 5、电源：电源适配器 阵列：Synology Hybrid RAID(SHR)、Basic、JBOD、RAID0、RAID1 6、网口：RJ-45 2.5GbE网络埠：2 7、接口：USB3.2 Gen 1端口*3 8、PCIe 扩充：1 x Gen3 x8 slot(x4 link) 9、电源：单电源 10、阵列：Synology Hybrid RAID,Basic,JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10 11、硬盘容量：不低于12TB 接口类型：3.5 SATA 缓存：256MB 转速:7200转 支持热拔插 |  |
| 4、 | 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-网络处理矩阵 ▲1、支持128x128路（1台）或者或64×64（2台）无损实时网络音频处理通道;（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求） 2、支持不少于16x16路USB数字音频输入/输出通道; 3、支持不少于16个(可分配、可路由)AEC处理模块; 4、支持最多32x32路Dante通道; 5、支持DSP和AEC音频实时处理功能; 6、不少于24个模拟音频输入/输出通道: 8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道(支持幻象供电); 8路线路电平模拟音频输出通道; 8路麦克风/线路电平模拟可配置(自定义输入/输出)通道; 7、两个千兆以太网端口，支持独立双网络备份，支持网络控制; 8、内置通用电源模块及12V直流外部供电，双电源备份; 9、利用软件通过网络进行系统配置、控制及监控，支持静态或自动分配地址; 10、支持VoIP,SIP,LDAPAES67,TCP/IP 和HTTP网页服务器; 11、支持双机冗余热备份能力; 12、支持4个VoIP软件电话线路; 13、支持标准RJ-11接头作为POTS电话接口; 14、开放基于TCP/IP方式的第三方控制协议，支持系统集成控制，通过TCP/IP，RS232控制外部设备; 15、支持设置用户权限密码、支持创建用户界面和执行脚本组件; 16、集成图示/参量均衡处理、反馈抑制、延时、压缩、幅、闪避、分频、噪声门、AGC、混音器、路由器、动态处理器等多种音频处理功能。 |  |
| 4.2 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-串口分配器 1、采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥4路RS-232串口及≥4路RS-485输出。 2、输入数据可指定切换至8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 3、通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。 4、具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 |  |
| 4.3 | 网络交换机 | 1 | 台 | 1、≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps，静音款 |  |
| 4.4 | 无线AP | 1 | 套 | 一、包含不少于3台无线AP,参数要求如下： 1、频率范围 802.11ax/ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz（中国）; 5.47 GHz~5.725GHz; 5.15 GHz~5.35GHz (中国) 2、调制方式 11bDSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 3、网络接口 以太网接口：1个10/100/1000M电口 二、包含不少于1台AC控制，带授权,参数要求如下： 1、吞吐量4Gbps 2、接口WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console 3、含不少于3路AP授权 |  |
| 4.5 | 工作站显示器 | 1 | 台 | 1、屏幕尺英寸：不少于11英寸 2、运行内存：不少于6GB 3、屏幕类型：LCD 4、存储容量（ROM）：不少于128GB |  |
| 4.6 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-系统编程 1、用于系统软件现场定制，根据系统设计功能及使用方要求量身定做，不可复制。 |  |
| 5、 | 舞台视频及中控辅材 |  |  |  |  |
| 5.1 | 金属线槽 | 60 | 米 | 1、镀锌金属桥架200*100*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.2 | 金属线槽 | 80 | 米 | 1、镀锌金属桥架100*50*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.3 | 金属电线保护管 | 200 | 米 | 1、镀锌Φ25线管； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.4 | 电源电缆 | 50 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-YJY-5X6mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.5 | 电源电缆 | 600 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYJY 3*2.5mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.6 | 网线 | 915 | 米 | 1、6类网线； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.7 | 其他辅材线材线缆 | 1 | 批 | 含HDMI2.0线2米/条 10条，HDMI2.0线2米/条 10条，1000米4芯光纤，及网络接头。满足系统使用需求 |  |
| 5.8 | 综合接口箱 | 2 | 个 | 1、舞台地板盒(卡侬、电源等），根据现场情况定制； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 七 | 乐器 |  |  |  |  |
| 7.1 | 古典系列指挥系统 | 1 | 套 | 古典系列指挥系统 1、便携可调指挥台材质为樟子松纯实木，结实耐用，无噪音。站台通体黑色，表面铺有灰色地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好； 2、谱台和板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。 3、谱台高度可调节，80-120mm可调 4、整体可折叠，操作简单，带有轮子，移动方便。 5、谱台板尺英寸:67*44公分 6、台板尺英寸:30*44公分 7、谱台板高度尺英寸:80-120公分 8、护栏高度尺英寸:高93公分 宽:76公分 9、站台尺英寸:100*125*26公分 10、指挥专用座椅 （1）颜色:黑色哑光 （2）高度：60-80cm； （3）人体工学设计加宽加厚座椅靠背符合人体脊柱弯曲弧度； （4）SGS认证气动升降气杆装置，座面高度可根据使用者腿长调节； （5）下层备有单层环形脚踏，可以调节高度和旋转； （7）面料采用：人造皮革材料，不产生强吸音效果； （8）座椅主架:选用钢制材料； （9）万向底脚:五爪设计，底部安装有圆形橡胶地脚，防滑，防刮，防静音。 |  |
| 7.2 | 音乐会谱架 | 30 | 个 | 1、高品质黑色金属演奏谱台； 2、谱台面尺寸：500*330cm； 3、高度范围：100-153cm； 4、谱台面角度：5°-355°； 5、支撑杆规格：管壁厚1.2mm，管径2.5cm； 6、升降系统 :无锁高度升降； 7、颜色：黑色(环氧粉末)； 8、可多个谱架摞放。 |  |
| 八 | 声学材料 |  |  |  |  |
| 8.1 | 辅助固定结构 | 1 | 项 | 1、根据音乐厅功能要求、声光电系统系统需求对舞台天花声学装修饰面及钢结构进行局部拆改，拆除面积：81.9平方米，拆除后需要注意机电管线修复。 2、根据音乐厅功能要求、声光电系统系统需求对舞台侧墙声学装修饰面及钢结构进行局部拆改，拆除面积：40平方米，拆除后需要注意机电管线修复。 |  |
| 8.2 | 辅助固定结构 | 1 | 项 | 1、控制室钢化玻璃观察推拉窗，尺寸：3782mm*1200mm*2，含铝合金边框、推拉导轨及拉手等五金件 |  |
| 8.3 | 辅助固定结构 | 125.63 | m2 | 工程部位：舞台天花 1、全舞台反声罩的整体效果要美观，构成优越的声学表演环境； 2、反声板：舞台反声罩面板采用铝蜂窝材料芯复合板，用螺栓或铆接连接方式与框架固定。板内复合高密度声学隔音层结构；面板材料是经过了特殊的声学工程处理，防止声音被舞台的空间和幕布等吸收。不同半径弯曲的弧形拼合式反射板给各种乐器提供了卓越的全方位反声效果； 3、反射板表面做热转印木纹处理，反声板用螺栓和铆接连接方式与框架固定。 4、反声板5层结构包括（饰面层+铝制中高频反声面板+高密度反声层+铝制蜂窝芯+铝制中高频反声底板），总厚度20mm，板体面密度达到10kg/m2及以上，满足GB/T 50076-2013室内混响时间测量规范的要求，吸音系数实验室测量值＜等于0.15； 5、施工前送样，具体做法及要求详见设计图纸及规范要求。 |  |
| 8.4 | 辅助固定结构 | 2 | 项 | 工程部位：舞台墙面13.1m2 1.面层材料品种、规格、颜色：原木色二维扩散单元（榉木基材），常用规格：2440*100*27mm； 2.各频带扩散系数：125Hz(0.02),250Hz(0.15),500Hz(0.33),1KHz(0.48),2KHz(0.55),4KHz(0.48) 3.基础材料种类、规格：9mm厚阻燃夹板基层； 4.龙骨材料种类、规格：75系列轻钢龙骨； 5.施工前送样，具体做法及要求详见设计图纸及规范要求。 |  |
| 8.5 | 辅助固定结构 | 1 | 项 | 1、拆除原舞台左右两侧舞台板和刚结构。 2、舞台左右两侧做4级楼梯，每级楼梯高度150mm，深300mm，宽1150。 3、舞台楼梯级面板材料采用与现场木板材质和颜色。 |  |

2、7栋多功能厅设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台机械 |  |  |  |  |
| 1、 | 舞台灯杆 |  |  |  |  |
| 1.1 | △灯光吊杆 | 12 | 套 | 1、大功率减速齿轮箱交流电机，运作速度每分钟3米 2、可八台吊点编组同步运作，同组吊点存在安装落差情形下仍能同步均速运行 3、六级精度精密钢制齿轮，可抗瞬时强冲击 4、内置PLC控制器，直接连接控制室中控器，无需另购外接控制装置 5、运行采样变频控制，无论满负荷或无负载，速度偏差＜1% 6、光耦电子定位，可调式机械定位，双触点开关限位，带差速保护、防坠保护、断电检测保护及超载保护 7、RS485群控、干触点控制、单机无线遥控 8、静态负重：悬吊标称负载1.25倍的重物，48小时内位移＜5mm 9、动态负重：悬吊标称负载1.1倍的重物，在90%行程连续运作10次，每次定位偏差不＞5mm 10、可选配无线管理者钥匙，遇紧急情况可遥控切断单设备及编组设备的电源，可增强安全性 11、以上序号1-10须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求 12、基本规格参数： ①螺杆吊装尺英寸：260×110mm ②最大行程：不＜12000mm ③标载负重：不＜500kg ④天花开槽：不＞φ175mm ⑤功率：不＞250W ⑥额定电压：220V 50Hz |  |
| 1.2 | 其他安装辅材 | 4 | 套 | 1、采用特有技术绕线轮打滑装置和发条弹簧缓冲装置 2、RS485群控、干触点控制、单机无线遥控 3、主动放线有源绕器，组合排线内含2.5平方电源线*8、带护套1.2钢索（可作地线）*2，四芯带屏蔽DMXA512信号线*2，能自适应吊点同步运作 4、以上序号1-10须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求 5、基本规格参数 ①设备尺英寸：不＞280*394*700 ②最大行程：不少于12000mm ③天花开孔尺英寸：φ175 ④自重：25kg ⑤功率：60W |  |
| 1.3 | 固定灯光杆体 | 1 | 条 | 面光灯光杆体 1、300mm*300mm螺丝铝合金三角架，12米。 2、主管:Φ50*3.0mm,横管:Φ30*2.0mm,斜管:Φ25*2.0mm,方通接口,三面斜管。 |  |
| 1.4 | 固定灯光杆体 | 3 | 条 | 一顶光灯光杆体 1、300mm*300mm螺丝铝合金三角架，10米。 2、主管:Φ50*3.0mm,横管:Φ30*2.0mm,斜管:Φ25*2.0mm,方通接口,三面斜管。 |  |
| 1.5 | 智能电源控制系统 | 1 | 套 | 1、额定电压：380V/400V，波动范围-40%~+20% 2、滤波效果：在APF容量范围内，谐波补偿后电流总谐波畸变率应＜5% 3、有源滤波器的动态响应时间：≤10ms 4、相/线：三相四线或三相三线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。其中三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线滤波 5、模块容量≥100A |  |
| 2、 | 舞台机械辅材 |  |  |  |  |
| 2.1 | 金属线槽 | 60 | 米 | 1、镀锌金属桥架100*50*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.2 | 金属电线保护管 | 50 | 米 | 1、镀锌Φ25线管； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.3 | 电源电缆 | 50 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-YJY-4X10+1X6mm²； 2.包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.4 | 电源电缆 | 120 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYJY 3*2.5mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.5 | 16A灯光电源母插座 | 12 | 个 | 1、16A电源三芯母插座； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 2.6 | 16A灯光电源公插头 | 12 | 个 | 1、16A电源三芯公插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 二 | 舞台灯光 |  |  |  |  |
| 1、 | 供电、控制部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 灯光控制台 | 1 | 台 | 1、≥6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 2、内置2个电动可调可视角度的15.4英英寸触摸屏,内置一个9英寸高亮度触摸屏，可外置1个触摸屏 3、≥15个高精度手动推杆（60mm） 4、2个AB场手动推杆(100mm) 5、1个主控推杆，一个调光轮 6、6个编码器（带PUSH功能） 7、1个高灵敏轨迹球 8、2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号 9、MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，支持RDM |  |
| 1.2 | 灯光控制台 | 1 | 台 | 1、≥6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 2、内置2个电动可调可视角度的15.4英英寸触摸屏,内置一个9英寸高亮度触摸屏，可外置1个触摸屏 3、≥15个高精度手动推杆（60mm） 4、2个AB场手动推杆(100mm) 5、1个主控推杆，一个调光轮 6、6个编码器（带PUSH功能） 7、1个高灵敏轨迹球 8、2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号 9、MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，支持RDM |  |
| 1.3 | DMX512信号放大器 | 3 | 套 | 1、每路采用独立的电源供电，各路之间采用光电隔离技术，耐压250V，真正做到独立输出，大大的提高抗干扰能力，且保护设备的安全。 2、对任何标准的DMX512信号都可以进行放大。 3、采用光电隔离技术以保护控制台不受外部电源电压或浪涌电压冲击而损害。 4、每台放大器有不少于一组标准的DMX512信号输入。不少于1路信号直通输出、8路光电隔离输出，且都有输入输出指示。 5、电气参数 工作电压：AC180-240V/50/60Hz 连续工作时间：24小时 信号线输入：三芯/五芯卡侬头插座 |  |
| 1.4 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-自动追光服务器 1、 无线传感可覆盖范围达半径500M,数据刷新率高达100次/秒。 2、 同时可追踪200个交互对象。 3、 支持PosiStageNet、ArtNet 、DMX、OSC协议，顺畅衔接国际主流灯光控台、沉浸声服务器及视频服务器。 4、 自定义分区追踪，可根据需求自主分割三维空间，为每个交互对象定义不同的灯光效果、声音及视频素材。 5、 多灯多对象预设，可为交互对象设置单个或多个灯具同时追踪。 6、 双信标超高精度矫正算法，为舞台表演提供高精交互及位置信息。 7、 根据交互对象位置信息，自动调节光圈自动大小. 8、 存储空间：不低于8GB RAM，128GB SSD 9、 控制通道数：不少于1*RS485，1*RS232 10、 网络接口：不少于1*WAN，6*LAN 11、 DMX512：1024(2*RJ45) 12、 Artnet输入：16域 13、 Artnet输出：16域 14、 USB接口：不少于2*USB2.0 15、 视频接口：不少于1*HDMI 16、 控制协议：OSC，RS485，RS232，UDP,Artnet，DMX512 17、 电源输入：DC12V-3A |  |
| 1.5 | 控制系统 | 5 | 项 | 控制系统-空间定位基站 1、支持 UART、USB 通信 2、电压监测，防反接保护 3、功耗 1.5W 4、从3.5GHz到6.5GHz一共6个射频频段可调 5、最远通信距离 不低于1000 米 6、可同时支持不好意200个追踪对象 7、唯一 ID，加密传输 |  |
| 1.6 | 控制系统 | 4 | 项 | 控制系统-空间定位信标 1、 射频功率：0dbm/1mW； 2、 更新频率：不高于100ms-60s； 3、 工作温度：-20～70℃； |  |
| 1.7 | 控制系统 | 2 | 项 | 控制系统-灯光处理器 1、可与声光影主机进行无缝对接，实现“光随声动”的联动效果。 2、支持灯光控台信号录制功能，便于制作灯光特效。 3、支持灯光平行控制切换，用户可主动切换至灯控台控制。 4、具有≥2路DMX512输入，可接入主流灯控台。 5、具有≥2路DMX512输出，共≥1024路灯光控制通道。 6、最大支持≥12台设备接入，最大实现≥12288路灯光控制通道。 |  |
| 1.8 | 智能电源控制系统 | 1 | 套 | 1、额定电压：380V/400V，波动范围-40%~+20% 2、滤波效果：在APF容量范围内，谐波补偿后电流总谐波畸变率应＜5% 3、有源滤波器的动态响应时间：≤10ms 4、相/线：三相四线或三相三线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。其中三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线滤波 5、模块容量≥150A |  |
| 1.9 | 网络交换机 | 1 | 台 | 1、≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps，静音款 |  |
| 1.10 | 网络处理器 | 1 | 个 | 1、基于简单易用的MAC搜索操作界面，可用于设置IP地址、控制参数等。可保证长期稳定运行； 2、系统核心安全可靠，应用支持WINDOWS DLL远程控制和管理； 3、LCD显示屏显示各个DMX端口的状态； 4、LED指示灯指示网络端口状态； 5、支持标准DMX512、RDM、ArtNet、SCAN协议； 6、AC电源100-240V； 7、英文显示菜单； 8、IP地址手动设置、网页设置； 9、每个DMX512端口具有2500V的光电隔离接口，DMX优先级设定（DMX端口优先级可设定）。 |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | LED螺纹聚光灯 | 25 | 盏 | 1、电源输入：AC110-240V,50/60HZ 2、额定功率：≥200W 3、LED:COB模组 色温：3200K/5600K 4、显色指数：RA≥95 5、灯珠寿命：＞5万小时 6、调光：0-100%线性调光 7、出光角度：15-60°/10-55° 8、控制模式：DMX512 9、通道模式：1个通道 10、防护等级：不低于IP20 |  |
| 2.2 | LED切割电脑灯 | 2 | 盏 | 1、供电参数：额定电压需满足AC 100V-240V，适配50/60Hz频率，宽电压环境稳定运行；额定功率≥700W，保障强劲输出。 2、光源配置：≥650W白光LED模组，光源寿命≥20,000小时。 3、光学指标：光斑均匀度≥90%，光束角度支持4°-45°可调。 4、色彩功能：支持CMY无极混色（青色、品红、黄色）。 5、CTO色温2700K-6500K线性调节；实现双向旋转彩虹效果。 6、图案功能：≥2个图案盘，固定图案盘配备6个固定图案片+动感图案（带图案抖动），旋转图案盘配备7个插拔式旋转图案片（带图案抖动）。 7、切割与棱镜：≥1个四棱镜。 8、核心调控：DMX线性高清调焦（2米至无限远清晰度调节），内置雾化镜实现柔化效果调节；支持0-100%线性调光、5%-100%光圈顺滑调整，1-25次/秒超高速频闪（含随机及脉冲模式）。 9、控制模式：兼容声控、自走、主从、DMX512、RDM模式，操作灵活多样； 10、通道与软件：国际标准DMX512控制通道≥35个。 11、扫描定位：水平扫描角度≥540°，垂直扫描角度≥270°，16Bit高精度扫描，具备自动回位纠正功能； 12、散热系统：具有温度智能监控系统，根据灯具不同位置的温度高低，自动调节散热系统，控制灯具温度。 13、净重＜等于30kg。 ▲14、灯具达到防尘防油烟级别，防护等级不低于IP66（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） |  |
| 2.3 | LED染色灯 | 30 | 盏 | 1、电源输入：AC110-240V， 50/60Hz 2、额定功率：≥180W 3、LED：RGBW四合一 4、灯珠寿命：＞50,000小时 调光：0-100%线性调光 5、控制模式：DMX512 6、水平: 540°,解析度8/16Bit; 7、垂直: 270°,解析度8/16Bit; 8、防护等级：不低于IP20 |  |
| 2.4 | 三合一电脑灯 | 14 | 盏 | 1、供电参数：额定电压需满足AC 110V-240V，适配50-60Hz频率，保障宽电压环境稳定运行。 2、光源配置：≥400W LED模组灯珠。 3、色温指标：3200K-6500K可调。 4、色彩功能：≥9种固定颜色+白光+CTO模式，可实现双向旋转彩虹效果。 5、配备独立CMY混色系统，支持全光谱自由混色，色彩过渡均匀。 图案功能：≥6个固定图案+白光模式，7个旋转图案片+白光模式。 6、调焦与棱镜：最小角度5最大40°线性调焦。 7、棱镜：≥双向可调速旋转4棱镜。 8、兼容国际通用DMX512及RDM协议，支持远程设备管理。 9、控制通道：≥20CH/24CH。 10、系统升级：支持通过RDM控制盒进行软件升级，功能扩展便捷； 11、显示操作：配备2.8英英寸电阻式彩色触摸屏，搭配物理按键，参数调节直观便捷。 12、外壳材质：采用尼龙防阻燃外壳，具备离火自熄特性。 13、散热系统：具有温度智能监控系统，根据灯具不同位置的温度高低，自动调节散热系统，控制灯具温度。 ▲14、净重：＜等于26KG；灯具达到防尘防油烟级别，防护等级不低于IP66。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） |  |
| 3、 | 舞台灯光辅材 |  |  |  |  |
| 3.1 | 金属线槽 | 100 | 米 | 1、镀锌金属桥架100*50*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.2 | 金属线槽 | 50 | 米 | 1、镀锌金属桥架200*100*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.3 | 金属电线保护管 | 50 | 米 | 1、镀锌Φ25线管； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.4 | 电源电缆 | 50 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-YJY-4X16+1X10mm² ； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.5 | 电源电缆 | 500 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYJY 3*2.5mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.6 | DMX512信号控制线 | 500 | 米 | 1.RS485 1P*7/0.20； 2.包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.7 | 卡侬母头 | 80 | 个 | 1、3芯卡侬母插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 3.8 | 卡侬公头 | 80 | 个 | 1、3芯卡侬公插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.9 | 卡侬母座 | 20 | 个 | 1、3芯卡侬母插座； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.10 | 16A灯光电源母插座 | 20 | 个 | 1、16A灯光电源三芯母插座； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.11 | 16A灯光电源公插头 | 80 | 个 | 1、16A灯光电源三芯公插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 3.12 | 16A灯光电源母插头 | 80 | 个 | 1、16A灯光电源三芯母插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 三 | 舞台音响 |  |  |  |  |
| 1、 | 扩声控制系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 数字调音台 | 1 | 台 | 一、包含不少于1台数字调音台，参数要求如下： 1、需支持网络音频传输方式，所有传输设备、接口、板卡必须是同品牌、同系列； 2、调音台DSP输入输出处理通道不少于64路（输入不少于48路，输出不少于16路）； 3、采样频率需支持96kHz；； 4、支持外接不少于两个品牌的效果插件服务器； 5、内置主控触摸屏幕数＞或等于2个10英寸；多功能电动推子不少于20个； ▲6、USB接口支持不少于48通道多轨录制及回放（若数字调音台界面不满足48通道或不支持，需增加外置录音设备实现）；（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 7、数字调音台界面本地不少于24路Mic/Line输入，不少于12路Line输出，不少于2通道AES数字输入，不少于2通道AES数字输出；（若数字调音台界面没有本地接口或数量不够，需增加本地接口箱来满足本地输入输出数量）； 8、内置或外置不少于1组的字时钟同步IO接口，不少于1组的GPIO接口； 9、内置I/O接口扩展卡槽 二、包含不少于1张AES协议卡，参数要求如下： 1、与调音台为同一品牌； 2、不少于16通道AES数字输入，不少于16通道AES数字输出； |  |
|  | DANTE协议卡 | 1 | 块 | 1、与调音台为同一品牌； 2、不少于64输入输出通道卡； 3、不少于2个EtherCON以太网接口； |  |
| 1.2 | 数字调音台 | 1 | 台 | 1、需支持网络音频传输方式，所有传输设备、接口、板卡必须是同品牌、同系列； 2、调音台DSP输入输出处理通道不少于64路（输入不少于48路，输出不少于16路）； 3、采样频率需支持96kHz；； 4、支持外接不少于两个品牌的效果插件服务器； 5、内置主控触摸屏幕数＞或等于2个10英寸；多功能电动推子不少于20个； 6、USB接口支持不少于48通道多轨录制及回放（若数字调音台界面不满足48通道或不支持，需增加外置录音设备实现）；（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 7、数字调音台界面本地不少于24路Mic/Line输入，不少于12路Line输出，不少于2通道AES数字输入，不少于2通道AES数字输出；（若数字调音台界面没有本地接口或数量不够，需增加本地接口箱来满足本地输入输出数量）； 8、内置或外置不少于1组的字时钟同步IO接口，不少于1组的GPIO接口； 9、内置I/O接口扩展卡槽 |  |
|  | DANTE协议卡 | 1 | 块 | 1、与调音台为同一品牌； 2、不少于64输入输出通道卡； 3、不少于2个CAT5接口接口； |  |
| 1.3 | 舞台接口箱 | 2 | 个 | 1、与调音台为同一品牌； 2、支持MADI或DANTE的传输方式，与调音台同品牌； 3、话筒/线路输入,XLR接口不少于16路； 4、线路输出,XLR接口不少于8路； 5、采样频率＞或等于96kHz； 6、接口箱数量根据各品牌特点配置 |  |
| 1.4 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-综合演艺管控平台 1、支持使用模式切换，包括不限于会议模式，演出模式等； 2、具有音频播放控制管理功能； 3、具备设备实时连接状态监控功能(如：电源时序器，网络音频矩阵等具有网络控制协议的设备)； 4、具备音频处理器音频输入/输出信号实时状态监控查看功能； 5、支持灯控台界面控制； 6、支持移动端访问平台UI界面进行控制； 7、支持电源控制（如：音响、灯光、舞台机械、LED屏系统 电源控制等）； 8、具有多管理权限界面，包括但不限于分为普通用户和工程师管理功能界面，普通用户界面仅对音量调节、照明亮度等基本功能开放，为避免普通用户误操作，音响、灯光、会议、舞台机械、Led等各个子系统调试需进入工程师界面操作等。 ▲9、以上序号1-9须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求 |  |
| 1.5 | 数字音频接口 | 1 | 套 | 1、多通道播放器，可同时播出≥64通道WAV音轨； 2、音频格式：16/24-bit立体声，48k或44.1k线性 PCM； 3、频率响应：在20Hz到 20kHz范围内（±0.5dB）； 4、总谐波失真+噪声（在 48K，线性）：＜0.005%。 |  |
| 1.6 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-声光音主机 1、产品配置等于或优于Intel i3 10代处理器，内存≥8G，存储≥128G。 2、具有在线音乐库功能，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上；内置智能音乐结构分析技术，实时生成音乐段落、节拍、速度、力度数据信息； ▲3、内置声卡和音乐播放器功能，无需额外增加音乐播放设备；内置在线音乐曲库，提供在线音乐供用户选择，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上，通过音频结构分析技术，分析音频的前奏、上扬、下行、副歌、演唱副歌、连续段、尾奏、爆点等段落，根据段落自动调度灯光、视频、机械等设备，与现场音乐协调联动。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 4、具有音乐编排功能，能够对不同音乐进行分类，并提供≥三种不同的类型；用户可以创建歌单，并将喜欢的歌曲添加到歌单中。 5、具有联动控制功能，可提前预设输入场景模式，用户可以设置音量增减、播放、暂停、下一首、模式设置等功能，并提供OSC协议、485/232协议和BPM输出中控指令。 ▲6、具有联动控制模式输出功能，可提前预设输出场景模式，通过控制面板触发预设的模式；可根据歌曲BPM值与灯光、视频联动，使灯光、视频与歌曲的律动同步触发；提供OSC协议、485/232协议/BPM输出中控指令；具有中控图形化编程方式，用户可自定义界面图片、文本、数字、按钮、开关、下拉框、分组名称、边框颜色界面模块；支持OSC、UDP、485、232协议，双向通讯，可实时反馈控制状态。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 7、支持创建场景模式，可编辑模式名称，提前预设场景模式对应的歌曲或歌单、音频联动模式选择、视频联动模式选择；预设输入通道音量大小、≥8段EQ均衡调节、延时补偿功能；预设输出通道超低音、立体声、3D环绕、立体声子通道音量大小。 ▲8、设备接口：具有≥4路XLR音频输入接口和≥4路XLR音频输出接口；具有≥1路RS485、≥1路RS232；具有≥2路USB2.0；具有≥1路WAN接口、≥12路LAN接口；支持网络传输音频功能，支持≥10进16出音频传输通道。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 9、具有Android平板控制软件，可让用户进行高程度的定制化，支持UI界面、空间场景、操作功能的定制。 10、具有云端备份以及远程服务，可通过互联网远程访问、控制设备。 11、具有SMPTE时间码功能（LTC）精确同步音频和视频信号；支持沉浸式环绕效果声技术，可以实现≥64通道的沉浸式环绕声效果，并且具有≥100首以上在线沉浸声音乐素材可免费下载。 12、声光影主机通过网线与灯光处理器连接，灯光处理器实现根据不同的音乐自动调用灯光特效，现场随机播放在线音乐库的两到三首音乐，查看灯光特效随音乐节拍显示不同效果； 13、声光影主机通过网线与影像处理器连接，影像处理器实现根据不同的音乐节拍自动获取主机内置背景视频； |  |
| 1.7 | 网络交换机 | 2 | 台 | 1、名称:千兆接入交换机 2、功能:不少于24千兆电口+4千兆光口，支持最少4队列QOS，支持IGMP组播管理。 |  |
| 2、 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 左右声道主扩声扬声器 | 4 | 个 | 1、有效频率范围：不劣于66Hz-20KHz； 2、最大声压级：≥140dB； 3、覆盖角度(-6dB)H×V：对称的70°/110°或非对称90°×（箱体）10°； 4、低频单元：≥10英寸 5、高频单元：≥2英寸 6、含原装安装吊架 ▲7、以上序号1、2、3参数须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求 ▲8、须具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件，并提供针对本场地的声场分析报告（须提供产品官网内软件介绍截图及彩页资料） ▲9、须通过与扬声器同品牌的3D声学模拟计算软件提供左右声道扬声器组的详细安装信息和机械数据（须提供扬声器组软件数据截图） |  |
|  | 左右声道主扩声扬声器2 | 2 | 个 | 1、有效频率范围：不劣于67Hz-20KHz； 2、最大声压级：≥137dB； 3、覆盖角度(-6dB)H×V：对称的70°/110°或非对称90°×（箱体）10°； 4、低频单元：≥10英寸 5、高频单元：≥2英寸 6、含原装安装吊架 7、以上序号1、2、3参数须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求 8、须具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件，并提供针对本场地的声场分析报告（须提供产品官网内软件介绍截图及彩页资料） 9、须通过与扬声器同品牌的3D声学模拟计算软件提供左右声道扬声器组的详细安装信息和机械数据（须提供扬声器组软件数据截图） |  |
| 2.3 | 超低频扬声器 | 2 | 个 | 1、最大声压级:≥138dB(Pink-noise)； 2、频率响应：低频下限＜等于32Hz； 3、低音单元:≥18英寸； 4、具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件，并提供针对本场地的声场分析报告（需提供产品官网内软件介绍截图）； |  |
| 2.4 | 台唇补声扬声器 | 5 | 个 | 1、最大声压级:≥121dB； 2、频率响应:不劣于95Hz～20kHz； 3、单只扬声器水平覆盖角度:≥100°； 4、低音单元:≥5英寸； 5、含原装安装支架 6、具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件，并提供针对本场地的声场分析报告（需提供产品官网内软件介绍截图）； |  |
| 2.6 | 舞台返送扬声器 | 4 | 个 | 1、最大声压级:≥136dB； 2、频率响应:不劣于59Hz～20kHz； 3、单只扬声器水平覆盖角度：40°～60°； 4、单只扬声器垂直覆盖角度：60°～90°； 5、高频单元:≥1.4英寸； 6、低音单元:≥12英寸； |  |
| 2.7 | DSP数字功率放大器 | 3 | 台 | 1、需选用与扬声器同品牌的四通道数字功率放大器，每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； 2、选用的数字功率放大器数量必须满足以上扬声器最大声压级要求和招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，每通道负载阻抗不得＜8欧，内置扬声器数据库，可快速调用扬声器参数； 3、数字AES/模拟输入延迟：不＞1ms； 4、数字功率放大器需同时具备数字AES和模拟的音频信号输入接口，并可以实现信号间的备份切换； 5、每通道额定功率输出≥1000W/8Ω； 6、功率放大器标配不少于2个EtherCON以太网监控接口，不少于4个SpeakON输出接口； 7、应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对数字音频处理器或数字功率放大器行实时监控及控制编程； |  |
| 2.8 | DSP数字功率放大器 | 1 | 台 | 1、需选用与扬声器同品牌的四通道数字功率放大器，每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； 2、选用的数字功率放大器数量必须满足以上扬声器最大声压级要求和招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，每通道负载阻抗不得＜8欧，内置扬声器数据库，可快速调用扬声器参数； 3、数字AES/模拟输入延迟：不＞1ms； 4、数字功率放大器需同时具备数字AES和模拟的音频信号输入接口，并可以实现信号间的备份切换； 5、每通道额定功率输出≥350W/8Ω； 6、功率放大器标配不少于2个EtherCON以太网监控接口； 7、应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对数字音频处理器或数字功率放大器行实时监控及控制编程； |  |
| 2.9 | 功率放大器控制软件 | 1 | 套 | 1.原厂配套软件，可对功放系统进行集中控制和监测； ▲2.支持从与扬声器同品牌的3D声学模拟计算软件中导入扬声器数据；(提供从功放控制软件导入3D声学模拟软件扬声器功放配置数据的操作界面截图) 3.内置系统调试工具； 4.支持实时分析仪（RTA）功能； ▲5.功放网络远程控制软件，需支持Mac和Windows两种操作平台；（需提供产品官网内软件介绍截图和彩页资料） |  |
| 2.10 | 音控室监听音箱 | 2 | 个 | 1、2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备5“锥形低音单元和1”半球形高音单元。 2、不劣于54Hz-30kHz频率响应。 3、45WLF以及25WHF双功放系统，不低于高性能70W功率放大能力。 |  |
| 2.11 | 专业监听耳机 | 1 | 副 | 1、频响范围：不劣于15-25000Hz； 2、最大输入功率≥200mW； 3、产品阻抗：55欧姆； 4、灵敏度：≥91dB。 |  |
| 2.12 | 网络交换机 | 1 | 台 | 1、≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps，静音款 |  |
| 3、 | 话筒及音源系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 音视频播放电脑 | 1 | 台 | 1、不低于12核处理器；16GB内存；512GB固态硬盘；2GB显存；27"显示器；含配套鼠标、键盘； 2、含Cubase Pro14编辑软件。 |  |
| 3.1 | 专业声卡 | 1 | 台 | 1、不少于二进二出USB专业声卡； 2、采样率不＜192kHz，位深度度不＜24 位，动态范围不＜ 102dB，总谐波失真低于 0.003% |  |
| 3.2 | 真分集无线话筒接收机 | 2 | 台 | 1、四个接收机通道集成于一个1RU 2、每个通道拥有独立的增益控制、显示电平表和XLR输出 3、不低于60MHz的调谐范围 4、具备频率扫描，自动分配频率，及红外同步功能 5、具备音频合并功能 6、具备射频级联端口 7、具备以太网联网接口 8、不低于55dB可独立调整增益 9、标配DANTE数字网络音频接口 10、具备AES256加密功能 11、支持频率分集功能 12、支持软件集成，实现监控和控制 13、支持第三方控制 |  |
| 3.3 | 手持话筒发射器(含话筒头) | 4 | 支 | 1、与接收机相同品牌、系列匹配使用 2、具备AES256位可加密技术 3、不低于120dB动态范围 4、发射功率可调，最大RF发射功率不低于20mW； 5、支持AA电池或者专用锂电池，使用专用锂电池工作时长不低于10小时 6、机身采用金属结构 7、具备锁定功能，防止被误操作意外发生。 8、超心形动圈话筒，频率响应：50Hz-16KHz，灵敏度(mV/Pa):-51,5dBV/Pa |  |
| 3.4 | 腰包发射器 | 4 | 台 | 1、与接收机相同品牌、系列匹配使用 2、具备同步设置频率的红外端口 3、具备AES256位可加密技术 4、支持额外提供更多频率的模式 5、发射功率可调，最大RF发射功率不低于20mW； |  |
| 3.5 | 头戴话筒 | 4 | 套 | 1、传感器类型:电容 2、拾音模式:超心形 3、频率响应:不劣于20Hz-20KHz 4、灵敏度(dBV/Pa):不劣于-56dBV/Pa 5、等效自噪:不劣于43dB(A) 6、声压:不劣于152dB 7、颜色：棕褐色 |  |
| 3.6 | 领夹话筒 | 4 | 套 | 1、微型领夹式全指向电容话筒提供饱满清晰的声音 2、指向性：全向型 3、频率响应：不劣于 50Hz-20KHz, 4、灵敏度：不劣于 -38dBV/Pa 5、最大声压级：不劣于 120dB 6、动态范围：不劣于 100dB |  |
| 3.7 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1、有源天线分配系统， 2、具备一对BNC同轴输入，五对BNC同轴输出 3、具备用于接收机的直流供电端 4、具备天线供电能力 5、频段范围：不劣于470-960MHz 6、连接器类型：BNC 7、阻抗：50Ω |  |
| 3.8 | 指向性天线 | 2 | 个 | 1、有源指向性天线； 2、阻抗:50Ω； 3、电源要求:来自同轴线缆的10-15伏直流偏移,75mA 4、接收模式：不少于70° 5、增益设置：不劣于-6dB至+12dB |  |
| 3.9 | 音频隔离器 | 4 | 台 | 1、双通道无源DI盒 |  |
| 3.10 | 鼓套装话筒 | 1 | 套 | 全套专业鼓话筒套装 1、心形动圈乐器话筒1支： 频率响应自:不劣于 50 Hz-- 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -56.5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 不劣于1.5 mV/Pa 2、心形动圈底鼓话筒1支： 频率响应自:不劣于 50 Hz-- 12 KHz 灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -55 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 不劣于1.75 mV/Pa 3、心形动圈军鼓/通鼓话筒3支： 频率响应自: 不劣于50 Hz-- 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -57 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 不劣于1.45 mV/Pa 4、心形电容乐器话筒2支： 频率响应自: 不劣于40 Hz--18 KHz 灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -48.5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa):不劣于 3.8 mV/Pa 5、4.6米XLR-XLR线缆7条,话筒夹3只 鼓边夹3只,便携包一个 |  |
| 3.11 | 长杆话筒支架 | 4 | 根 | 1、落地升降话筒架，高度98-160cm可调 |  |
| 3.12 | 短杆话筒支架 | 4 | 根 | 1、桌面式升降话筒支架，高度32-40.5cm可调 |  |
| 4、 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 会议服务器 | 1 | 台 | 一、会议服务器参数要求如下： 1、支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 2、主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3、设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时＜等于5ms。 4、设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5、前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6、具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7、主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8、支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9、具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、不少于四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、不少于四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作；具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统；会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 10、WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11、超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13、采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间＜等于5ms。 14、支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 15、出于信息安全考虑，要求投标的全数字会议系统综合控制软件需通过信息系统安全等级（三级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 16、投标的全数字会议系统综合控制软件与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（需提供软件适配认证文件加盖公章） 二、会议话筒处理器参数要求如下： 1、具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值； 2、当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 3、具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 4、后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）；处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 5、具有≥1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口 6、采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 7、产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 8、具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围 9、具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 |  |
| 4.2 | 服务管理软件 | 1 | 套 | 1、软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2、支持同声传译功能。 3、内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4、支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 5、软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |  |
| 4.3 | 基础讨论主席终端鹅颈咪(含底座） | 1 | 台 | 1、采用心型指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产化芯片，安全保密、核“芯”可控。 2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3、具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 4、具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 5、具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥10200 mAh，可持续≥14小时发言。 6、支持后台≥5段EQ调节功能。 7、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况；可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置（提供功能界面截图并加盖公章佐证） 8、具备全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。 |  |
| 4.4 | 基础讨论代表终端鹅颈咪(含底座） | 7 | 台 | 1、采用心型指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产化芯片，安全保密、核“芯”可控。 2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3、代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。具有声控功能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥10200 mAh，可持续≥14小时发言。 5、支持后台≥5段EQ调节功能。 6、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 7、具备全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。 8、可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 |  |
| 4.5 | 无线AP | 1 | 台 | 1、遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3、支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4、支持WPA3安全协议。 5、支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |  |
| 4.6 | 充电箱 | 1 | 台 | 1、充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |  |
| 4.7 | POE网络交换机 | 1 | 台 | 1、不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，带POE供电 |  |
| 5、 | 内部对讲系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 无线对讲机 | 4 | 台 | 1、灰尘和水浸：不低于IP54 2、不少于16个信道； 3、模式：数字和模拟 4、频率范围：VHF：136-174Mhz，UHF：403-470Mhz 5、LED指示电池状态及预警提示； |  |
| 6、 | 舞台音响辅材 |  |  |  |  |
| 6.1 | 金属线槽 | 80 | 米 | 1、镀锌金属桥架100*50*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.2 | 金属电线保护管 | 50 | 米 | 1、镀锌Φ25线管； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.3 | 电源电缆 | 50 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-YJY-4X16+1X10mm² ； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.4 | 电源电缆 | 200 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYJY 3*2.5mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.5 | 其他辅材线材线缆 | 1 | 批 | 含音频线、专业流动话筒线、护套音箱线、无线话筒馈线、数字音频线。满足系统使用需求 |  |
| 6.6 | 网线 | 305 | 米 | 1、6类网线； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.7 | 综合接口箱 | 2 | 个 | 1、综合接口箱(卡侬、电源等），根据现场情况定制； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 6.8 | 综合接口箱 | 4 | 个 | 1、舞台地板盒(卡侬、电源等），根据现场情况定制； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 6.9 | 卡侬母头 | 40 | 个 | 1、3芯卡侬母插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 6.10 | 卡侬公头 | 40 | 个 | 1、3芯卡侬公插头； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.11 | 卡侬母座 | 30 | 个 | 1、3芯卡侬母插座； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 6.12 | 音频接插头、接插件 | 1 | 批 | 含3芯卡侬公插座、4芯音箱插头、4芯音箱插座。满足系统使用需求 |  |
| 6.13 | 42U机柜 | 2 | 个 | 1、42U机柜，600mm宽*800mm深 2、含机柜螺丝，安装设备所需要的托板托架。 |  |
| 6.14 | 智能电源控制系统 | 1 | 套 | 1 |  |
| 四 | 舞台视频及中控系统 |  |  |  |  |
| 1、 | LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | LED全彩背景主屏 | 31.95 | ㎡ | 一、显示屏： 1、外型尺寸：长8330mmX高3850mm ； 2、整屏显示尺寸：长8330mmX高3850mm，约31.95㎡ ，整屏分辨率：4472*2064； 3、显示屏类型：LED类型采用RGB全倒装驱动，晶圆倒置封装/无引线焊接工艺，COB封装，像素构成1R1G1B实像素,点间距≤1.86mm，像素密度≥288906点/㎡； 4、全倒装COB：光源采用全倒装芯片（RGB全倒装），无打线工艺，芯片直接焊接在PCB上，发光晶片单边尺寸≤90µm； 5、为保证屏体平整度，箱体尺寸640mm*480mm，模组尺寸320mm*160mm，一体压铸成型箱体，支持模组、接收卡、电源完全前维护； 6、采用大模组设计，PCB 尺寸≥320mm×160mm，屏体拼缝减少 50%；具备防呆设计，模组任意位置安装替换；模组需带底壳设计，配合全压铸箱体，精度高，平整度好，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥12个，磁吸力≥100N，电源、HUB、接收卡需采用分离式模块化设计，出现故障可以维护其中细小模块，拆卸维护便捷； 7、支持模块校正和数据存储及回读校正数据； 8、PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018； 9、发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响； 10、防止刮蹭伤害屏幕，LED表面具备的硬度等级≥4H级； 11、箱体内部：电源、接收卡、HUB板为分体结构，不接受三合一结构。 12、白平衡亮度≥600cd/m²，0-100%任意可调，软件0-255级可调，智能色温：标准9300K；亮度均匀性≥95%； 13、多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 14、色域覆盖率sRGB≥120%。色域重合度＞95%；色度均匀性在±0.003Cx,Cy内，对比度≥10000:1，刷新频率≥3840Hz，换帧频率为60Hz，灰度等级≥13bit，亮度衰减率≤5%(10000小时)。 15、可视角度水平视角≥160°，垂直视角≥160°灰度处理等级≥13bits，屏幕反射率（屏幕反光率）≤1%。像素中心距偏差≤1%。亮度均匀性≥95%，色度均匀性：在±0.003 Cx,Cy 之内， 16、高精度压铸铝设计，支持选配铸铝/钢材等多种材料设。后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计、内部系统卡元器件有很好的保护作用，具有防尘防潮效果； 17、投标产品须通过CCC强制认证，提供相应证书复印件并加盖供应商鲜章。 二、LED屏备品备件参数要求如下： 1、含12张同批次模组、2张接收卡、2套电源。 |  |
| 1.2 | LED会标屏 | 4.92 | ㎡ | 1、像素点间距 ＜等于1.86mm软模组，像素密度点288900/㎡。 2、显示尺寸：10.24*0.48m 3、发光点颜色组合 1R1G1B。 4、发光芯片封装形式：SMD1515。 5、单元模组尺寸 320mm*160mm。 6、最佳可视距离 1-50 米。 7、水平可视角度：160°。 8、最大功耗 790W/㎡。 9、使用寿命 100000 小时。 10、LED 像素失控率：＜等于0.0001。 11、色温：3200-9300K可调。 12、驱动方式：恒流源驱动。 13、刷新：3840超刷新 13、屏体供电 工作电压 220V±15%。 14、操作系统：WIN2000/WIN XP/WIN 7/WIN10 |  |
| 1.3 | 视频拼接器 | 1 | 台 | 1、2组输入：每组1路HDMI2.0和1路DP1.2接口。每组单次仅支持一个接口输入，可在Web控制端的设备”界面进行设置，不支持隔行信号输人，支持144Hz输入，默认接口为HDML2.0。支持接口容量配置，支持配置为SL、DL和4K； 2、2*20路网口发送卡：LED拼接发送卡，最大带载1300万像素点，极限宽度10752像素.极限高度10752像素； 3、单个输出板卡最大可支持 16 个图层，每个图层可放大到 4K显示;支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级:可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。4、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s。5、IPC输入卡支持4K 视频接入，单卡支持不低于16路视频解码输出；6、设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警:内置板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持 HDMI/DVI/VGAICVBS 两接口任意组合； 7、支持对所有输入源同时预监，输出支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）；8、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 9、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用； |  |
| 1.4 | PLC配电柜 | 1 | 台 | 1、功率冗余20%以上，按照显示屏最大功率计算； 2、PLC远程控制，支持远程上电、分步上电 ； 3、配套电箱，空开数量满足设备使用需求； 4、具有短路、断路、过流、过压、欠压以及防雷等多种保护功能 5、各种元器件均为国产化 。 |  |
| 1.5 | 固定安装结构架 | 36.86 | ㎡ | 1、包含吊装钢结构焊接、防腐。 |  |
| 1.6 | 固定安装结构架 | 4.92 | ㎡ | 1、包含吊装钢结构焊接、防腐。 |  |
| 1.7 | LED控制器 | 1 | 台 | 1、不低于12核处理器；16GB内存；512GB固态硬盘；2GB显存；27"显示器；含配套鼠标、键盘； |  |
| 1.8 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-影像处理器 ▲1、采用OSC控制协议与声光影主机无缝对接，能根据音乐结构信息，实时调节视频速度、颜色以及特效节奏；自带海量高清素材，支持上传和播放自制视频素材。（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求） 2.、具有≥1路USB3.0视频采集，支持画中画功能 3、最大支持≥4个窗口，可自定义每个窗口的分辨率。 4、具有≥2路USB3.0素材导入接口。 5、具有≥2路HDMI视频输出通道，支持全高清≥1920×1080P@60fps的视频输出标准。 6、支持≥1路RCA音频采集。 7、支持≥2路RJ45，连接至声光影主机。 8、存储空间≥8GB 9、RAM≥512GB SSD 10、视频码率≥55Mbps |  |
| 2、 | 视频矩阵系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-视频矩阵 1、主机具备≥16个输入卡槽，≥10个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps。 2、支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。 3、支持B/S和C/S管理控制架构，支持windows、IOS、Android操作系统访问主机及交互操作；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频。 4、单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放。 5、基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，无需独立音频卡，支持音频单独传输，HDMI板卡可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出。 ▲6、配置IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 7、具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能。 8、单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥40个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。 9、具备图层参数设置功能，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加；并采用无极缩放算法，保障画面放大缩小细节不丢失。 ▲10、采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） ▲11、支持通过RS-232和TCP/IP等控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。（须提供国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，要求体现内容能满足上述参数要求） 12、内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。 13、支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿；同时支持双电源备份、输入和输出端口备份功能。 |  |
| 2.2 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-拼矩Windows客户端管 1、软件支持运行在Windows 7 64位及以上操作系统，支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作。 2、具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式。 3、具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示。 4、具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕大小和位置，以及可调整字幕的背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。 5、具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能。 6、内置客户端操作指引视频教程。 7、具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。 |  |
| 2.3 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-HDMI输入卡 1、接口类型：HDMI1.4 2、接口数量：≥40 3、输入信号：HDMI 4、最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |  |
| 2.4 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-HDMI输出卡 1、接口类型：HDMI1.4 2、接口数量：≥20 3、输出信号：HDMI 4、最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |  |
| 2.5 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-HDBaseT输入卡 1、接口类型：HDBaseT 2、接口数量：≥24 3、输入信号：HDBaseT 4、最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |  |
| 2.6 | 视频拼接器 | 1 | 项 | 视频拼接器-HDBaseT输出卡 1、接口类型：HDBaseT 2、接口数量：≥20 3、输出信号：HDBaseT 4、最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |  |
| 2.7 | 分布式节点 | 3 | 台 | 分布式节点（双绞线） 1、输入接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，输出接口支持有≥1x HDBaseT网口；≥1x HDMI TYPE-A监视输出口，≥1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2、使用先进的HDBaseT传输技术，≥10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 3、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。分辨率支持≥4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 4、HDMI线可支持≥15米，传输距离远，双绞线长度支持≥100米，支持通过双绞线POC远程供电。 5、支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传，波特率≥256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持≥38KHz载波调制。 6、支持USB在线升级固件。 7、支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |  |
| 2.8 | 分布式节点 | 8 | 台 | 分布式节点（双绞线） 1、输入接口支持有≥1x HDBaseT网口，输出接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，≥2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2、使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 3、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。分辨率支持≥4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 4、HDMI线可支持15米，传输距离远，双绞线长度支持100米，支持通过双绞线POC远程供电。 5、支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传，波特率≥256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6、支持USB在线升级固件。 7、支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |  |
| 2.9 | 分布式节点 | 1 | 台 | 分布式节点（光纤） 1、输入接口支持有≥1xHDMI TYPE-A ；≥1xDVI-D；≥1x3.5mm音频，输出接口支持有≥1xSFP 光纤接口、≥1xHDMI TYPE-A，支持≥1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2、使用标准SFP接口,标配1310nm SFP+光模块，支持LC双芯单、多模光纤技术。 3、完全支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准，支持≥3840X2160 @30Hz的高清分辨率，输出口的分辨率可设置，提供多种常用分辨率可选择。 4、HDMI线可支持15米，使用LC双芯单、多模光纤技术，传输距离支持2千米。 5、支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传功能。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6、支持USB在线升级固件。 7、支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |  |
| 2.10 | 分布式节点 | 1 | 台 | 分布式节点（光纤） 1、输入接口支持有≥1x SFP光纤接口，输出接口支持有≥1xHDMI TYPE-A ；≥1xDVI-D；1x3.5mm音频，≥2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2、支持标准SFP接口,标配1310nm SFP+光模块。 3、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准，支持≥3840X2160 @30Hz的高清分辨率。 4、HDMI线可支持15米，使用LC双芯单、多模光纤技术，传输距离支持2千米。 5、支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传功能。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6、支持USB在线升级固件。 7、支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |  |
| 2.11 | 无线接收器 | 1 | 套 | 1、标配2个USB传屏器；传屏器可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能；TYPE-C接口最大投屏画面分辨率优于或等同于3840p 30帧；投屏器通过USB接口或TYPE-C接口同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。 2、内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置≥Mali-G52 MP2双核，≥Quad-Core A55四核处理器、≥2G内存、≥16GB存储空间。 3、具有多国语言界面，支持切换汉语/英语/法语/德语/西班牙语/意大利语。 4、支持将Windows、Mac OSX、Windows平板、IOS平板/手机、Android平板/手机显示内容以无线形式同屏到任何显示终端上。 5、接收机带载投屏器数量≥16个；同时投屏显示设备≥9个。 6、接收端具有网络设置功能，可连接外部网络；当手机连接接收端投屏时，仍可无线上网。 7、具有BYOM功能，通过个人电脑运行视频会议软件，调用接收机连接的摄像头、麦克风；把拍摄的画面共享到电脑。 8、具有云端投屏功能，通过WEB端，实现远程投屏功能。 9、Android和iOS操作系统设备可通过投屏软件推送视频、照片、音乐至接收机。 10、支持用户自定义开机界面；支持定时开关机功能，可设置无线投屏主机定时开关机。 11、支持将硬件发射器配置为主控发射器，主控发射器独享投屏，不受其他设备干扰。 12、支持PC电脑、手机、iPad、同时进行镜像反控，可设置多端同时控制或者主持人控制模式。 13、可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频。安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制。 14、输入端口：USB3、0≥1个；USB2、0≥1个；HDMI 2、0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2、0（3840p 30帧）≥2个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。 |  |
| 3、 | 直播录播系统部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 红外网络摄像机 | 2 | 台 | 1、摄像机采用≥1/1.8英寸、≥842万像素的UHD CMOS传感器，可输出分辨率≥4K@60的画面，并具备≥30倍光学变倍镜头。 2、镜头焦距≥30x, f = 7.1mm～210mm，F1.61～F5.19。 3、具备RS232和RS485串口，支持预置位数量≥255个，预置位精度：＜等于0.1°。 4、水平视场角：≥59.2°~ 2.5°；支持水平转动范围：≥-170°～+170°，垂直转动范围：≥-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：≥1.7° ~ 100°/s，俯仰：≥1.7° ~ 69.9°/s。 5、具备重力传感器，支持图像自动翻转功能。 6、支持AAC、G711音频编码。 7、具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口、≥1路网络接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，HDMI或3G-SDI与USB、LAN可同时输出≥3路高清数字信号。 |  |
| 3.2 | 网络控制键盘 | 1 | 台 | 1、可控制摄像机(或云台)转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机其他参数设置。 2、支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA控制协议。 3、具有LCD显示屏、支持中英文菜单、带按键声音提示。采用三维控制杆，对摄像机变速调控，手感灵活。独特的控制码学习功能，可以自行修改控制码指令。 4、通信波特率：2400、4800、9600、19200bps。采用RS485、RS422、RS232多种接口控制信号，可接255个摄像机。最长通信距离：1200M（0、5MM双绞线）。 5、显示：LCD蓝屏液晶显示屏，按键：电脑键盘按键设计。 |  |
| 3.3 | POE网络交换机 | 1 | 台 | 1、不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，带POE供电 |  |
| 3.4 | 高清录播一体录像机 | 1 | 台 | 一、高清录播一体机参数要求如下： 1、内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2、具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频;具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址；加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。 3、设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 4、具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 5、异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 6、具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 7、音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容； 8、主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 9.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 10、音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 二、自动录制控制内嵌软件参数要求如下： 1、软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2、软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。 3、软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 4、软件支持多画面模式等，支持自定义布局。 5、软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 |  |
| 3.5 | 43寸液晶电视 | 5 | 台 | 1、≥43英寸，支持高清显示画面 2、含壁挂安装支架 |  |
| 3.6 | 86寸液晶显示屏 | 4 | 台 | 1、≥86英寸，支持高清显示画面 2、含落地流动安装支架 |  |
| 4、 | 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-网络处理矩阵 1、支持128x128路（1台）或者或64×64（2台）无损实时网络音频处理通道;（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求） 2、支持不少于16x16路USB数字音频输入/输出通道; 3、支持不少于16个(可分配、可路由)AEC处理模块; 4、支持最多32x32路Dante通道; 5、支持DSP和AEC音频实时处理功能; 6、不少于24个模拟音频输入/输出通道: 8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道(支持幻象供电); 8路线路电平模拟音频输出通道; 8路麦克风/线路电平模拟可配置(自定义输入/输出)通道; 7、两个千兆以太网端口，支持独立双网络备份，支持网络控制; 8、内置通用电源模块及12V直流外部供电，双电源备份; 9、利用软件通过网络进行系统配置、控制及监控，支持静态或自动分配地址; 10、支持VoIP,SIP,LDAPAES67,TCP/IP 和HTTP网页服务器; 11、支持双机冗余热备份能力; 12、支持4个VoIP软件电话线路; 13、支持标准RJ-11接头作为POTS电话接口; 14、开放基于TCP/IP方式的第三方控制协议，支持系统集成控制，通过TCP/IP，RS232控制外部设备; 15、支持设置用户权限密码、支持创建用户界面和执行脚本组件; 16、集成图示/参量均衡处理、反馈抑制、延时、压缩、幅、闪避、分频、噪声门、AGC、混音器、路由器、动态处理器等多种音频处理功能。 |  |
| 4.2 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-串口分配器 1、采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥4路RS-232串口及≥4路RS-485输出。 2、输入数据可指定切换至8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 3、通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。 4、具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 |  |
| 4.3 | 网络交换机 | 1 | 台 | 1、≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps，静音款 |  |
| 4.7 | 无线AP | 1 | 套 | 一、包含不少于3台无线AP,参数要求如下： 1、频率范围 802.11ax/ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz（中国）; 5.47 GHz~5.725GHz; 5.15 GHz~5.35GHz (中国) 2、调制方式 11bDSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 3、网络接口 以太网接口：1个10/100/1000M电口 二、包含不少于1台AC控制，带授权,参数要求如下： 1、吞吐量4Gbps 2、接口WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console 3、含不少于3路AP授权 |  |
| 4.8 | 工作站显示器 | 1 | 台 | 1、屏幕尺英寸：不少于11英寸 2、运行内存：不少于6GB 3、屏幕类型：LCD 4、存储容量（ROM）：不少于128GB |  |
| 4.9 | 控制系统 | 1 | 项 | 控制系统-系统编程 1、用于系统软件现场定制，根据系统设计功能及使用方要求量身定做，不可复制。 |  |
| 5、 | 舞台视频及中控辅材 |  |  |  |  |
| 5.1 | 金属线槽 | 60 | 米 | 1、镀锌金属桥架200*100*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.2 | 金属线槽 | 80 | 米 | 1、镀锌金属桥架100*50*1.2mm； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.3 | 金属电线保护管 | 200 | 米 | 1、镀锌Φ25线管； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.4 | 电源电缆 | 50 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-YJY-5X6mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.5 | 电源电缆 | 600 | 米 | 1、低烟无卤阻燃电缆WDZ-RYJY 3*2.5mm²； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.6 | 网线 | 915 | 米 | 1、6类网线； 2、包含施工安装所需的辅料辅材等。 |  |
| 5.7 | 其他辅材线材线缆 | 1 | 批 | 含HDMI2.0线2米/条 15条，HDMI2.0线2米/条 10条，及网络接头。满足系统使用需求 |  |
| 5.8 | 综合接口箱 | 4 | 个 | 1、舞台地板盒(卡侬、电源等），根据现场情况定制； 2、包含施工安装所需的辅料辅材。 |  |
| 6、 | 吸音窗帘 |  |  |  |  |
| 6.1 | 电动吸音帘幕 | 165 | ㎡ | 1、吸音窗帘，满足声学系统需求及国家相关规范要求（低频-8.1dB，中频-11.3db，高频-20.3dB），折比2:1，含相关控制系统，满足使用要求 |  |